ÚZEMNÍ PLÁN HOSTÍN U VOJKOVIC

Upravený návrh územního plánu

I. Textová část územního plánu

II. Grafická část územního plánu – seznam

Únor 2020

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTÍN U VOJKOVIC

Upravený návrh územního plánu

POŘIZOVATEL:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

ZPRACOVATEL:

Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3

Projektant:					Ing. arch. Daniela Binderová

Grafické zpracování v digitální podobě:		Štěpán Klumpar

OBSAH:

I. Textová část územního plánu	4

1. Vymezení zastavěného území	4

2. Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj jeho hodnot	4

2.1. Základní koncepce rozvoje území	4

2.2. Ochrana hodnot území	4

2.2.1. Ochrana kulturních hodnot	4

2.2.2. Ochrana přírodních hodnot	5

3. Urbanistická koncepce	5

3.1. Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice	5

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	5

3.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	5

3.2.2. Plochy dle významu	6

3.3. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	6

3.4. Vymezení systému sídelní zeleně	6

4. Koncepce veřejné infrastruktury	7

4.1. Dopravní infrastruktura	7

4.1.1. Silniční doprava	7

4.1.2. Komunikační síť v sídle	7

4.1.3. Autobusová doprava	8

4.1.4. Doprava v klidu	8

4.1.5. Pěší a cyklistická doprava v krajině	8

4.1.6. Účelové komunikace v krajině, průchodnost krajiny	8

4.2. Technická infrastruktura	8

4.2.1. Vodní toky a plochy	8

4.2.2. Zásobování pitnou vodou	8

4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod	9

4.2.4. Zásobování elektrickou energií	9

4.2.5. Zásobování plynem	9

4.2.6. Zásobování teplem	9

4.2.7. Elektronické komunikace	9

4.2.8. Nakládání s odpady	9

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury	9

4.4. Veřejná prostranství	10

5. Koncepce uspořádání krajiny	10

5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny	10

5.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	10

5.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	10

5.2.2. Plochy dle významu	11

5.3. Územní systém ekologické stability	11

5.4. Plochy změn v krajině	12

5.5. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin	12

6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	12

6.1. Společná ustanovení	12

6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch	16

6.2.1. Bydlení kolektivní (BK)	16

6.2.2. Bydlení venkovské (BV)	16

6.2.3. Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)	17

6.2.4. Občanské vybavení – sport (OS)	18

6.2.5. Občanské vybavení – hřbitov (OH)	18

6.2.6. Veřejná prostranství (PV)	18

6.2.7. Veřejná prostranství – zeleň (PZ)	19

6.2.8. Dopravní infrastruktura – silniční (DS)	19

6.2.9. Technická infrastruktura (TI)	19

6.2.10. Výroba a skladování – drobná výroba (VD)	20

6.2.11. Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)	20

6.2.12. Sídelní zeleň – zahrady (ZZ)	21

6.2.13. Vodní a vodohospodářské plochy (W)	21

6.2.14. Zemědělské plochy (NZ)	21

6.2.15. Lesní plochy (NL)	22

6.2.16. Přírodní plochy (NP)	22

6.2.17. Smíšené plochy nezastavěného území (NS)	23

6.2.18. Těžba nerostů (NT)	23

7. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	24

7.1. Veřejně prospěšné stavby	24

7.2. Veřejně prospěšná opatření	24

8. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	24

9. Stanovení kompenzačních opatření	25

10. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	25

11. Rozsah dokumentace	25

II. Grafická část územního plánu	26

I. Textová část územního plánu

- Vymezení zastavěného území

V území je vymezena hranice zastavěného území (dále ZÚ). Zastavěné území bylo stanoveno k 1. 2. 2020. Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1. Výkres základního členění.

- Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj jeho hodnot

  - Základní koncepce rozvoje území

Základní koncepce rozvoje území naplňuje tyto principy:

• vymezení zastavitelných ploch a vymezení ploch přestavby v zastavěném území a v prolukách, ucelení zastavěného území obce, jasné vymezení hranice zástavby vůči volné krajině;

• doplnění dalších zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území;

• stabilizace a rozvoj obce převážně v kategorii bydlení, a to přednostně ve vztahu k již existujícím místním komunikacím a trasám inženýrských sítí;

• stabilizace ploch pro občanské vybavení, umožňující rozvoj jak veřejné vybavenosti, tak komerční;

• stabilizace ploch pro výrobu a skladování (drobná, zemědělská);

• stabilizace a rozvoj ploch veřejných prostranství v zastavěném území, doplnění nových veřejných prostranství pro komunikace a pro zeleň, včetně zeleně v návaznosti na pohřební kapli;

• umožnění parkování v rámci ploch veřejných prostranství;

• vymezení a rozvoj systému účelových komunikací v krajině, zvýšení průchodnosti krajiny;

• vymezení ploch pro ÚSES;

• rekultivace antropologicky znehodnocených ploch (těžba);

• ochrana zeleně v krajině;

• posilování vyváženého charakteru krajiny (ZPF – PUPFL – zeleň), zvyšování rozsahu ploch zeleně v krajině v návaznosti na vymezení tras a ploch pro ÚSES.

  - Ochrana hodnot území

Ochrana hodnot je zobrazena ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

    - Ochrana kulturních hodnot

Zaznamenané hodnoty budou zachovány, při rozvoji a změnách v území zohledněny a zapracovány do podrobnější urbanistické koncepce místa.

Urbanistické hodnoty

Za urbanistickou hodnotu je možno považovat historické jádro obce se zachovalou historickou územní strukturou zástavby.

Specifickými urbanistickými hodnotami jsou:

• areál pohřební kaple, včetně krajinné kompozice – lipové aleje,

• blok domů z přelomu 18.a 19. století.

Architektonické hodnoty

Mezi architektonické hodnoty jsou zařazeny:

Budovy:

• pohřební kaple Božího Těla

• hřbitov

• kostel Nanebevzetí P. Marie

• fara

• objekt základní školy

• venkovské stavby 19. století

Drobné objekty:

• pomník padlým v 1. sv. válce – v lipové aleji vedoucí ke hřbitovu

• kříž u silnice na Chlumín

    - Ochrana přírodních hodnot

Přírodními hodnotami území nad rámec zákonem chráněných jsou:

• lesy a plochy nelesní zeleně v krajině, prvky liniové zeleně,

• vodní plochy a toky.

Územní plán řeší ochranu ekosystémů formou vymezení ploch pro územní systém ekologické stability. Dále jsou vymezeny navržené liniové prvky krajinné zeleně.

- Urbanistická koncepce

(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně)

  - Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice

Základní urbanistická koncepce naplňuje tyto principy:

• stabilizace a rozvoj zastavěné části obce ve škále různých druhů ploch – bydlení venkovského charakteru, občanské vybavení, veřejná prostranství, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, výroba a skladování, a to ve vzájemné koordinaci s cílem zohlednit potřeby a možnosti území,

• vymezení zastavitelných ploch v návaznosti na stávající obdobné druhy ploch a s upřednostněním zástavby proluk v zastavěném území;

• plochy bydlení se vymezují ve vztahu k již existujícím místním komunikacím a trasám inženýrských sítí;

• vymezení ploch pro občanské vybavení v kategoriích veřejná vybavenost, sport a hřbitov; vymezení zastavitelných ploch pro rozšíření areálu základní a mateřské školy;

• vymezení ploch veřejných prostranství zahrnující plochy pro umístění místních komunikací, plochy pro shromažďování obyvatel, parkoviště apod.; rozlišení ploch s převahou zpevněných ploch a s převahou zeleně;

• vymezení ploch technické infrastruktury pro stabilizaci technického vybavení obce;

• vymezení ploch pro výrobu a skladování v několika kategoriích s rozlišením dopadu různého druhu využití na životní prostředí, dopravní zátěž a estetický dopad do území.

  - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkrese 
č. A2. Hlavní výkres.

    - Plochy s rozdílným způsobem využití

Při zpracování územního plánu Hostín u Vojkovic byly v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy bydlení:			Bydlení kolektivní (BK)

Bydlení venkovské (BV)

Plochy občanského vybavení:	Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Občanské vybavení – sport (OS)

Občanské vybavení – hřbitov (OH)

Plochy veřejných prostranství:	Veřejná prostranství (PV)

Veřejná prostranství – zeleň (PZ)

Plochy dopravní infrastruktury:	Dopravní infrastruktura – silniční (DS)

Plochy technické infrastruktury:	Technická infrastruktura (TI)

Plochy výroby a skladování:	Výroba a skladování – drobná výroba (VD)

Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Plochy sídelní zeleně:		Sídelní zeleň – zahrady (ZZ)

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy.

    - Plochy dle významu

Při zpracování územního plánu Hostín u Vojkovic byly v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch použity následující plochy dle významu:

• stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím, využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím s možností zahušťování zástavby v místech, kde to umožní Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

• návrhové plochy – plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím; zahrnují:

- zastavitelné plochy,

- plochy přestavby.

  - Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Vymezují se tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby:

| plochy s rozdílným způsobem využití | název plochy | plochy pře-stavby | zastavitelné plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| plochy bydlení | Bydlení – venkovské (BV) | BV 6 | BV 1, BV 2, BV 3, BV 4, BV 5, BV 7, BV 8, BV 9 |
| plochy občanského vybavení | Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) | OV 1 | OV 2 |
| plochy veřejných prostranství | Veřejná prostranství (PV) | — | PV 1, PV 2 |
|  | Veřejná prostranství – zeleň (PZ) | — | PZ 1, PZ 2, PZ 3 |
| plochy dopravní infrastruktury | Dopravní infrastruktura – silniční | — | DS 1 |
| plochy výroby a skladování | Výroba a skladování – drobná výroba (VD) | VD 1 | — |
|  | Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) | — | VZ 1 |
| plochy sídelní zeleně | Sídelní zeleň – zahrady (ZZ) | — | ZZ 2 |

  - Vymezení systému sídelní zeleně

Zastavěné území disponuje menšími stávajícími plochami sídelní zeleně, kostra sídelní zeleně je tvořena plochami:

Stávající sídelní zeleň veřejně přístupná je vymezena plochami, zařazenými do Veřejných prostranství – zeleň (PZ) a částečně plochami Veřejná prostranství (PV) v rozsahu mimo plochu vlastních komunikací.

Stávající sídelní zeleň vyhrazená a soukromá je reprezentována zahradami u rodinných domů (v rámci ploch BV), plochami zeleně na pozemcích bytových domů (v rámci ploch BK), na pozemcích občanského vybavení (v rámci ploch OV, OS, OH) a samostatnými zahradami (ZZ).

Systém sídelní zeleně bude doplněn:

• plochami veřejné zeleně PZ 1, PZ 2, PZ 3 a plochou zahrad ZZ 2,

• navrženou liniovou ochrannou zelení v plochách BV 2, BV 4 a podél navržené komunikace PV 2.

Při rozhodování v území je nezbytné dbát o to, aby v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní využití není určeno pro zeleň, kde se však plochy veřejně přístupné zeleně nacházejí, byly tyto plochy zeleně zachovány a po dožití obnoveny.

Systém sídelní zeleně je zobrazen ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

- Koncepce veřejné infrastruktury

(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití)

  - Dopravní infrastruktura

Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3a. Dopravní infrastruktura.

    - Silniční doprava

Vedení ostatních silnic II. a III. třídy je stabilizované, mohou být prováděny úpravy šířkového uspořádání v rámci stávajících ploch Dopravní infrastruktura – silniční (DS) nebo ploch Veřejných prostranství – zpevněné plochy (PV).

Je vymezena plocha DS 1 pro dořešení majetkových vztahů na části p.p.č. 105/19 (stavba silnice na cizím pozemku).

Do ochranných pásmech silnic nebudou umísťovány stavby, které by zhoršily rozhledové poměry v území, vyjma staveb dopravního charakteru a staveb, souvisejících s pozemními komunikacemi.

    - Komunikační síť v sídle

Místní komunikace

Stávající systém místních komunikací v sídle je stabilizovaný, vyjádřený v grafické části. Bude doplněn místními komunikacemi, které je možné budovat dle potřeb obsluhy zástavby v zastavěném území a v zastavitelných plochách.

Jsou vymezeny plochy pro umístění komunikací:

• PV 1 – výstavba místní komunikace – obsluha zastavitelné plochy BV 3.

• PV 2 – výstavba místní komunikací – obsluha zastavitelné plochy BV 4 až BV 7.

Komunikace místní obslužné budou řešeny jako dvoupruhové. Komunikace je třeba budovat jako průjezdné, v případě slepých s obratištěm pro požární techniku.

V ploše BV 4 bude vymezena obslužná komunikace v návazných řízeních.

Pěší komunikace

Pro pěší provoz budou využívány stávající chodníky a pěší komunikace v sídle.

Silnice a místní komunikace (stávající i v budoucnu realizované) mohou být dle místních potřeb opatřeny chodníky.

    - Autobusová doprava

Systém stávajících zastávek veřejné autobusové dopravy je stabilizovaný.

    - Doprava v klidu

Nové plochy pro odstavování vozidel je možné budovat v rámci vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, jak je uvedeno v kap. 6.

    - Pěší a cyklistická doprava v krajině

Samostatná pěší komunikace v krajině je vedena jižně od silnice II/101, spojující Hostín a Vojkovice. Komunikace bude zachována.

Nové samostatné pěší a cyklistické komunikace v krajině nejsou navrženy.

Je navržena cyklotrasa Dřínov – Hostín – Bukol v rámci silnice č. III/24217 a polní cesty na Bukol.

Cyklistické a pěší trasy v krajině je možno vést s využitím stávajících místních a účelových komunikací.

    - Účelové komunikace v krajině, průchodnost krajiny

Stávající systém účelových komunikací v krajině je stabilizován, bude doplněn komunikacemi:

• ku 1 – účelová komunikace k jezeru Vojkovice,

• ku 2 – účelová komunikace podél Kozárovického potoka.

Po stávajících i navržených komunikacích bude veden jak provoz zemědělské (příp. lesní) techniky, tak provoz pěší a cyklistický (zajištění průchodnosti krajiny).

Další účelové komunikace v krajině je možno budovat ve všech druzích ploch s rozdílným způsobem využití.

  - Technická infrastruktura

Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3b. Technická infrastruktura – vodní hospodářství a A3c. Technická infrastruktura – energetika a elektronické komunikace.

    - Vodní toky a plochy

Stávající systém vodních ploch a toků je stabilizovaný.

    - Zásobování pitnou vodou

Obec Hostín u Vojkovic bude i nadále zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Nová výstavba bude napojena na stávající a nově budované uliční rozvody, které budou v maximální míře zokruhovány.

V lokalitách, které nejsou v dosahu vodovodu, je možné individuální zásobování pitnou vodou.

    - Kanalizace a čištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody

Obec bude i nadále řešit likvidaci odpadních vod obecní kanalizací zakončenou na obecní čistírně odpadních vod. Kanalizace bude postupně rozšiřována dle možností a potřeb.

Nová výstavba bude napojena na stávající, případně nově budované uliční rozvody kanalizace s odvodem na ČOV. Ke každému novému záměru bude prověřeno aktuální zatížení ČOV a v případě naplnění kapacity bude provedena intenzifikace ČOV dle potřebného zatížení ČOV.

Do doby provedení intenzifikace může být likvidace odpadních vod řešena individuálně (žumpy, domovní ČOV).

Stávající objekty mimo dosah stávajícího kanalizačních systémů mohou řešit likvidaci odpadních vod individuálně (žumpy, domovní ČOV).

Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou přednostně likvidovány vsakováním v zelených plochách v místě jejich vzniku. Pokud poměry v podloží neumožní vsakování, bude srážková voda odváděna dešťovou kanalizací, příp. otevřenými odvodňovacími příkopy. Na zpevněných plochách budou navrženy zpožděné odtoky dešťových vod.

    - Zásobování elektrickou energií

Obec bude i nadále zásobována ze stávající sítě VN.

Pokrytí nárůstu zatížení navrhovaných ploch pro zástavbu se navrhuje z rezerv výkonu a zvyšováním výkonu stávajících trafostanic (v případě nutnosti osazení větších transformátorů nebo jejich zdvojení, event. i rekonstrukce stanice).

Nové trafostanice budou umístěny v rámci rozvojových ploch dle místních potřeb.

    - Zásobování plynem

Obec bude i nadále zásobována plynovodem STL.

Nová výstavba bude napojena na stávající a nově budované uliční rozvody.

    - Zásobování teplem

Zásobování teplem bude přednostně řešeno ze stávající plynovodní STL sítě. Doplňkově je možné vytápění elektrickou energií.

Přípustné jsou i netradiční zdroje (tepelná čerpadla, sluneční kolektory umístěné na stavbách či na přilehlých pozemcích). Akceptováno je využití dřeva a biomasy (dřevního odpadu a štěpek).

    - Elektronické komunikace

Plošná telefonizace lokalit nové zástavby není navrhována.

    - Nakládání s odpady

Likvidace odpadu z obce

Systém likvidace odpadu bude i nadále probíhat standardně, odpad bude sbírán a odvážen odbornou firmou na skládku mimo řešené území, a to včetně všech složek (komunální, separovaný, velkoobjemový, nebezpečný).

V řešeném území nebudou zřizovány skládky.

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Zásady uspořádání občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

Stávající systém ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury je stabilizovaný a zahrnuje plochy:

• veřejná správa: obecní úřad,

• kultura: kostel, kaple, zvonice,

• školství: základní škola a mateřská škola.

ÚP vymezuje dvě nové plochy pro rozšíření areálu základní a mateřské školy: OV 1 (přestavba), OV 2 (zastavitelná plocha).

  - Veřejná prostranství

Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. Stávající veřejná prostranství jsou zařazena do ploch Veřejná prostranství (PV) a Veřejná prostranství – zeleň (PZ). Vymezují se plochy pro veřejná prostranství (PV 1, PV 2) a plochy pro veřejnou zeleň (PZ 1 až PZ 3).

- Koncepce uspořádání krajiny

(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně)

  - Základní koncepce uspořádání krajiny

Krajina obce Hostín u Vojkovic je krajinou převážně zemědělskou, doplněná plochami lesní a nelesní zeleně.

• Do budoucna bude podporován zvyšován podíl zeleně v krajině; stávající plochy zeleně v krajině a liniové prvky zeleně v krajině budou chráněny a po dožití obnovovány.

• Budou zřízeny plochy pro územní systém ekologické stability, doplněny liniové prvky zeleně podél komunikací.

• Mohou být zřizovány komunikace umožňující průchodnost krajinou – účelové a pěší komunikace, cyklotrasy, cyklostezky, cesty pro jiné sportovně turistické využití (hipostezky) apod.

• V krajině mohou být prováděna protierozní opatření (změny orné půdy na TTP, příp. ostatní plochy), zalesnění a budovány vodní plochy.

• V krajině nebudou umísťována solitérní zastavěná území mimo stávajících zastavěných území a mimo navržených zastavitelných ploch.

• Těžba nerostů je možná v rámci stanoveného dobývacího prostoru bez ohledu na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Těžba nerostů mimo stanoveného dobývacího prostoru je možná pouze v rámci stanoveného CHLÚ v rozsahu případného nového nebo rozšířeného dobývacího prostoru. Po dokončení těžby bude území rekultivováno.

  - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkrese 
č. A2. Hlavní výkres.

    - Plochy s rozdílným způsobem využití

Při zpracování územního plánu Hostín u Vojkovic v rámci nezastavěného území byly použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy dopravní infrastruktury:	Dopravní infrastruktura – silniční (DS)

Plochy vodní a vodohospodář.: 	Vodní a vodohospodářské plochy (W)

Plochy zemědělské:		Zemědělské plochy (NZ)

Plochy lesní:			Lesní plochy (NL)

Plochy přírodní:			Přírodní plochy (NP)

Plochy smíšené nezastav. území: 	Smíšené plochy nezastavěného území (NS)

Plochy těžby nerostů:		Těžba nerostů (NT)

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy.

    - Plochy dle významu

Při zpracování územního plánu Hostín u Vojkovic v rámci nezastavěného území byly použity následující plochy dle významu:

• stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím, využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím,

• plochy změn v krajině.

  - Územní systém ekologické stability

Na území obce Hostín u Vojkovic byly vymezeny následující skladebné části ÚSES:

Lokální biocentra

LBC 251 Kozárovický potok (Selská tůň); vymezené, funkční

Rozloha: 9,65 ha

Návrh opatření: Zachovat mokřadní společenstva a stromový porost.

LBC 254 V oblouku; vymezené, funkční

Návrh opatření: Zachovat mokřadní společenstva a stromový porost.

LBC 255 Borek – Na pískách; vymezené, funkční

Návrh opatření: V lesním porostu podpořit přirozená společenstva.

Lokální biokoridory

LBK 146 Veltruský luh – Kozárovický potok; vymezené, funkční

Návrh opatření: Nefunkční úsek – převedení orné půdy na TTP (plocha NS 3, NS 4, NS 5), postupně doplňovat vhodnými druhy dřevin. V lesním porostu podpořit přirozená společenstva.

LBK 148 K Bukolu; vymezené, částečně funkční

Návrh opatření: Nefunkční úsek – převedení orné půdy na TTP (plocha NS 1, NS 2), postupně doplňovat vhodnými druhy dřevin.

LBK 149 Na pískách; vymezené, částečně funkční

Návrh opatření: Nefunkční úsek – převedení orné půdy na TTP (plocha NS 6), postupně doplňovat vhodnými druhy dřevin. V lesním porostu podpořit přirozená společenstva. Východní část při průchodu pískovnou bude realizována po dokončení těžby v rámci rekultivace plochy.

Upřesňování ÚSES:

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující podmínky:

• Pro skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii les (PUPFL), platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO), avšak pouze za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.

• Pro skladebné části ÚSES, které byly vymezeny na zemědělské půdě, je možné dále upřesnit jejich vymezení za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.

  - Plochy změn v krajině

ÚP vymezuje plochy změn v krajině pro realizaci ÚSES:

NS 1, NS 2 – založení nefunkčního úseku lokálního biokoridoru LBK 148 K Bukolu.

NS 3, NS 4, NS 5 – založení nefunkčního úseku lokálního biokoridoru LBK 146 Veltruský luh – Kozárovický potok.

NS 6 – založení nefunkčního úseku lokálního biokoridoru LBK 149 Na pískách.

| plochy s rozdílným způsobem využití | název plochy | plochy změn v krajině |
| --- | --- | --- |
| plochy smíšené nezastavěného území | Smíšené plochy nezastavěného území (NS) | NS 1, NS 2, NS 3, NS 4, NS 5, NS 6 |

Zahrnují převedení ploch orné půdy na TTP nebo ostatní plochy s předpokladem výsadby vzrostlé zeleně. V těchto plochách bude nahrazen zemědělský půdní fond – orná půda za ostatní plochy (vzrostlá zeleň), místně možno ponechat trvalé travní porosty (součást ZPF), upřesnění rozsahu ploch TTP a ostatních ploch bude řešeno v Projektu ÚSES.

Vymezují se plochy rekultivací:

• rekultivace plochy těžby.

  - Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin

Těžba nerostů je možná pouze ve stanovených chráněných ložiskových územích, a to v rámci nezastavěného území v plochách zemědělských NZ, smíšených nezastavěného území NS, přírodních NP, lesních NL a těžby nerostů NT.

V území s dokončenou těžbou bude provedena rekultivace v souladu se schváleným plánem rekultivace.

Pokud jsou v území těžby v rámci plochy CHLÚ vymezeny prvky ÚSES, budou realizovány po dokončení těžby daného úseku v rámci ploch rekultivací.

V územích, kde dosud těžba nebyla zahájena, bude rozsah těženého území v rámci stanoveného CHLÚ vymezen tak, aby bylo ochráněno obytné prostředí sídla.

- Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití))

  - Společná ustanovení

V území řešeném územním plánem Hostín u Vojkovic je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními.

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné, případně podmínečně přípustné využití a pravidla pro uspořádání území.

Hlavní využití určuje základní charakter plochy; umísťované záměry nesmí být v rozporu s hlavním využitím.

Přípustné využití určuje škálu dalších možných funkcí, které lze v ploše umístit, a to i samostatně v rámci jednoho pozemku (souboru pozemků nebo jejich částí), pokud nejsou v rozporu s hlavním využitím v rámci dané plochy nebo ploch sousedních.

Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které nejsou v souladu se stanoveným využitím území, jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce, nebo může být změněno jejich využití na takové, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití odpovídá. Nové stavby, které vymezenému využití neodpovídají, jsou nepřípustné.

A. Celé území

A1) Na celém správním území obce jsou nepřípustné:

• větrné elektrárny,

• fotovoltaické elektrárny, připouští se užití fotovoltaických panelů v zastavěném území a v zastavitelných plochách jako doplňkové využití (např. u RD nebo provozovny na střeše domu či na zahradě apod.),

• výstavba chat a zahrádkářských chat, mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy BV a ZZ.

A2) Pro účely tohoto územního plánu se definují:

• pozemkem (parcelou) může být míněn také soubor sousedících pozemků (parcel) nebo jejich částí, v majetku téhož vlastníka, zpravidla pod společným oplocením,

• plochy hygienické ochrany – plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport nebo rekreaci,

• nerušící výroba nebo nerušící obslužné funkce jsou výroba nebo občanské vybavení a služby, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují negativními účinky a vlivy užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území nad hodnoty limitů stanovených platnými předpisy.

B. Zastavěné území a zastavitelné plochy

B1) Umísťování staveb vedlejších, veřejných prostranství a zeleně je možné v tomto rozsahu:

a) Ve všech druzích ploch:

• komunikace místní, účelové, cyklistické a pěší,

• odstavná a parkovací stání pro funkci plochy,

• sítě a koncová zařízení technické infrastruktury,

• veřejná prostranství,

• veřejná a ochranná zeleň,

• oplocení – s výjimkou ploch veřejných prostranství (PV, PZ) a ploch dopravní infrastruktury (DS).

b) V plochách bydlení kolektivního (BK), venkovského (BV) a v plochách sídelní zeleně – zahradách (ZZ):

• hospodářské stavby pro samozásobitelství (např. stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, kůlny, skleníky), domácí dílny,

• pergoly, altány, bazény, apod.,

• související dopravní a technická infrastruktura (např. garáže, odstavná a parkovací stání, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.),

• dvůr, zahrada hospodářská i zahrada okrasná.

c) V plochách občanského vybavení (OV, OS) a v plochách výroby a skladování (VD,  VZ):

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy, hygienické zařízení a šatny apod.,

• související dopravní a technická infrastruktura (např. garáže a parkoviště pro obsluhu plochy, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.),

• zpevněné plochy, zeleň ochranná, veřejná a vyhrazená.

B2) Intenzita využití pozemků:

Pravidla pro uspořádání území určují limitní hodnoty pro rozdělení ploch do tří složek: max. zastavěná plocha, min. plocha zeleně a případný zbytek tvoří zpevněné plochy.

• zastavěná plocha pozemku – ve smyslu § 2, odst. (7) stavebního zákona, s výjimkou staveb, které nejsou budovami; tyto se započítají mezi zpevněné plochy (viz níže),

• plocha zeleně – podíl ploch veřejné zeleně, vyhrazené zeleně, zahrad, sadů a ploch TTP v rámci oplocení plochy k celkové ploše pozemku,

• zpevněné plochy – plochy komunikací a chodníků, parkovišť, manipulační plochy, sportovní plochy (bez budov) apod.; do zpevněných ploch se pro účely ÚP započítávají i plochy zatravňovacích tvárnic a plochy mobilní zeleně umístěné na zpevněné ploše.

B3) Struktura a charakter zástavby:

Struktura zástavby:

• typ zástavby:

v historickém jádru: řadová volná

mimo historické jádro: plošná

Charakter zástavby:

• typ obytného domu:

- v historickém jádru: obdélný (s hřebenem hlavní stavby kolmým na uliční čáru);

- mimo historické jádro: obdélný nebo izolovaný (bude zvoleno dle převažujícího charakteru ulice); nepřipouští se řadová výstavba (s výjimkou stávajících již založených lokalit řadových RD v severovýchodní části obce).

Při dostavbách v prolukách a při výstavbě v zastavitelných plochách navazujících na již existující zástavbu bude výstavba respektovat převažující strukturu a charakter okolní zástavby (jako např. měřítko, hmoty, sklonitosti střech apod.).

Bude respektována stávající stavební čára tam, kde již existuje.

B4) Max. hladina zástavby:

• 1 NP + obytné podkroví, s výjimkou jednotlivých stávajících staveb, které dosahují vyšší hladiny (2 NP, 2 NP + P); na těchto plochách mohou být prováděny přestavby a dostavby, které nepřesáhnou stávající výškovou hladinu stavby;

• stavby plochostřeché mohou být dostavěny o podkroví při zachování v území převažujícího charakteru zástavby a zastřešení.

B5) Střety s limity využití území:

• Výstavba v ochranném pásmu lesa, venkovního vedení VVN, VN a TS: Přednostně budou budovy na pozemku umísťovány mimo ochranné pásmo; v případě že není takové řešení možné, je výstavba možná pouze při udělení výjimky z ochranného pásma resp. souhlasu dotčeného orgánu nebo správce se zásahem.

• Výstavba v ochranném pásmu silnice, vodovodu, kanalizace, plynovodu STL, kabelového vedení VN, kabelového sdělovacího vedení: Budovy na pozemku budou umísťovány mimo ochranné pásmo.

• V případě kolize s územím s archeologickými nálezy je třeba při výstavbě počítat s možností archeologického výzkumu.

• Meliorace a hlavní odvodňovací zařízení (HOZ): Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části zařízení.

• Pásmo při správě toku bude respektováno jako nezastavitelné, včetně oplocení.

B6) Odstavování vozidel

Každá nově zřízená bytová jednotka musí mít zbudována dvě parkovací místa na vlastním pozemku.

Potřeby parkování obyvatel (v plochách BV, BK) budou řešeny na vlastním pozemku.

Potřeby parkování a odstavování vozidel zaměstnanců, zákazníků a návštěvníků nebytových provozů (v plochách OV, OS, VD, VZ) bude řešeno na vyhrazených plochách na vlastním pozemku, v rámci uvedené plochy. Odstavování vozidel bude řešeno v takovém rozsahu, který odpovídá způsobu využití a kapacitě objektu.

Samostatná veřejně přístupná parkoviště mohou být umístěna v rámci ploch typu PV, DS, OV, OS, VD, VZ.

C. Nezastavěné území

1) Stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území:

a) Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území (tj. týká se ploch vodních a vodohospodářských, zemědělských, lesních, přírodních, smíšených nezastavěného území a těžby nerostů) pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona je možné v celém nezastavěném území s výjimkou:

• umísťování staveb na plochách biocenter (v rámci ploch přírodních) – ustanovení viz kap. 6.2.16.,

• umísťování staveb na plochách biokoridorů – nepřípustné je umísťování budov a oplocení,

• těžby nerostů – těžba nerostů je možná pouze ve stanovených chráněných ložiskových územích.

c) V celém nezastavěném území je dále možno provádět opatření:

• rekultivace,

• protierozní opatření,

• vodní plochy a toky,

• zeleň.

2) Oplocení v nezastavěném území se připouští:

• u pozemků dle Katastru nemovitostí vedených jako zahrada nebo ovocný sad a u plochy ZZ 2.

Oplocování nesmí zahrnout komunikace (nesmí dojít ke snížení průchodnosti krajiny) a plochy pro ÚSES.

3) Zalesnění

Výsadba porostů lesního typu (zalesnění) je možná do vzdálenosti 50 m od zastavěného území a zastavitelných ploch; zalesnění ZPF pouze na půdách III. až V. třídy ochrany.

Další ustanovení jsou uvedena u jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití.

  - Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch

    - Bydlení kolektivní (BK)

Hlavní využití:

Bydlení v bytových domech.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	pěstitelské zázemí pro samozásobení

•	stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury (stavby pro školství, stavby pro zdravotnictví, stavby pro sociální péči, stavby pro kulturu – kulturní domy, knihovny, muzea, církevní stavby; stavby pro veřejnou správu, stavby pro ochranu obyvatelstva – hasičský záchranný sbor, policie)

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha: nestanoveno

Min. plocha zeleně: nestanoveno

Na vymezených stabilizovaných plochách nebudou umísťovány další hlavní stavby.

    - Bydlení venkovské (BV)

Hlavní využití:

Bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	rodinná rekreace

•	stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury (stavby pro školství, stavby pro zdravotnictví, stavby pro sociální péči, stavby pro kulturu – kulturní domy, knihovny, muzea, církevní stavby; stavby pro veřejnou správu, stavby pro ochranu obyvatelstva – hasičský záchranný sbor, policie)

•	stavby občanského vybavení komerčního charakteru místního významu – prodejny potravin a smíšeného zboží, veřejné stravování (např. restaurace apod.)

•	stavby pro krátkodobé přechodné ubytování do 10 lůžek

•	služby místního významu, např. kadeřnictví, opravna obuvi apod.

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	samostatné zahrady

Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	podnikatelská činnost (obchod, služby, drobná výroba) s vlastními účelovými stavbami

Výše uvedená využití mohou být umístěna pouze za splnění následujících podmínek:

- provoz nesmí zatěžovat plochy hygienické ochrany v návazném území hlukem, pachem a spadem nad obvyklou míru,

- dopravní obsluha plochy výrazně nezvýší dopravní zátěž v území.

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné; nepřípustné jsou zvláště:

- stavby a provozy, které naruší obytné prostředí hlukem – např. restaurace s venkovním provozem, diskotéky, noční bary

- služby produkující hluk a zatěžující území provozem na pozemních komunikacích – např. klempírny, truhlářské dílny, autoopravny a pneuservisy, autobazary apod.

Pravidla uspořádání území:

Min. velikost pozemku pro umístění nové hlavní stavby: 800 m2 u zastavitelných ploch mimo zastavěné území, 600 m2 u proluk a stabilizovaných ploch v zastavěném území.

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu pro přípustné nebo podmínečně přípustné využití – 100 m2.

Max. zastavěná plocha: 30 % v zastavitelných plochách a plochách přestavby, max. však 400 m2 zastavěné plochy všech budov v areálu u jedné hlavní stavby.

Min. plocha zeleně: 30 % u zastavitelných ploch a ploch přestavby.

Při dělení již existujících zastavěných stavebních pozemků musí obě části splňovat min. velikost pozemku 600 m2.

Výše uvedená přípustná využití mohou být umístěna ve vlastních účelových stavbách, příp. ve stavbách se smíšeným provozem bydlení + uvedené přípustné využití. ÚP nestanovuje vzájemné procentuelní poměry, hlavní využití území (tj. bydlení) nemusí být hlavním využitím každé parcely, všechny umísťované záměry však musí respektovat obytný charakter území.

Plochy BV 4, BV 8, BV 9 mohou být dotčeny hlukem ze silniční dopravy; v návazných řízeních bude prověřeno, zda hlukem z provozu dopravy nedochází k překročování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nově navrhované obytné zástavby, a v případě zasažení hlukem bude součástí řešení ploch realizace protihlukových opatření.

Plochy BV 4, BV 8 jsou dotčeny ochranným pásmem silnice. Ochranné pásmo bude respektováno při umísťování staveb.

Plocha BV 4 je dotčena ochranným pásmem vedení VN; je třeba buď přeložit vrchní vedení do zemního kabelu nebo přemístit stávající trafostanici jižně od plochy BV 4 na okraj pozemku p.p.č. 208/25.

V plochách BV 2 a BV 4 bude po vnějším okraji na styku s ornou půdou v rámci plochy bydlení realizován pás ochranné zeleně o šíři min. 5 m. Zeleň může být součástí oplocených pozemků RD.

    - Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:

Občanské vybavení veřejného charakteru (stavby pro školství; stavby pro zdravotnictví; stavby pro sociální péči; stavby pro kulturu – kulturní domy, knihovny, muzea, církevní stavby; stavby pro veřejnou správu; stavby pro ochranu obyvatelstva – hasičský záchranný sbor, policie apod.).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby pro veřejné stravování, pro obchod a služby

•	stavby pro administrativu a finanční služby (banka, pošta, apod.)

•	sportovní stavby a zařízení

•	trvalé bydlení jako byty v rámci areálu občanského vybavení (např. byt správce)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

•	nepřípustné jsou zvláště stavby, které narušují obytné prostředí hlukem:

- stavby pro veřejné stravování a kulturu, jako jsou restaurace s venkovním provozem, diskotéky apod.

- stavby pro řemeslnou výrobu jako klempírny, truhlářské dílny, autodílny apod.

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha: nestanoveno

Min. plocha zeleně: nestanoveno

    - Občanské vybavení – sport (OS)

Hlavní využití:

Sportovní stavby, plochy a zařízení, zahrnující stavby pro obsluhu plochy (např. hygienické zařízení, šatny apod.).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby pro obchod a služby pro obsluhu plochy (např. restaurace, prodejna občerstvení)

•	stavby pro ubytování (turistická ubytovna apod.)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha: 50 %

Min. plocha zeleně: nestanoveno

    - Občanské vybavení – hřbitov (OH)

Hlavní využití:

Plochy a účelové stavby pro pohřbívání (např. márnice, hrobky).

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha: nestanoveno

Min. plocha zeleně: nestanoveno

    - Veřejná prostranství (PV)

Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy, zahrnující plochy pro shromažďování obyvatel, komunikace, plochy pro odstavování vozidel a související plochy zeleně. Součástí ploch mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	vodní plochy

•	stavby pro obchod a služby (např. prodejny občerstvení, tisku, apod.)

•	přístřešky na zastávkách veřejné dopravy

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stav. objektu: 25 m2

Min. plocha zeleně: nestanoveno.

    - Veřejná prostranství – zeleň (PZ)

Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy zeleně (parky, zeleň ochranná, zeleň u komunikací, zeleň přírodního charakteru v zastavěném území apod.). Součástí ploch mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	vodní plochy a toky

•	stavby pro obchod a služby (např. prodejny občerstvení, tisku, apod.)

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	odstavná a parkovací stání

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stav. objektu: 25 m2

Min. plocha zeleně: 70 %.

Plocha PZ 2 – v aktivní zóně záplavového území nebude umístěna vzrostlá zeleň, budovy ani oplocení.

    - Dopravní infrastruktura – silniční (DS)

Hlavní využití:

Plochy pro silniční dopravu – pozemní komunikace (silnice).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	doprovodné chodníky a cyklistické trasy

•	jednoduché stavby pro obsluhu plochy (např. přístřešky na zastávkách veřejné dopravy)

•	plochy pro parkování a odstavování vozidel

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stav. objektu: 25 m2

Min. plocha zeleně: nestanoveno

    - Technická infrastruktura (TI)

Hlavní využití:

Stavby technické infrastruktury (plochy, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury, sběrné dvory, technická zařízení na tocích apod.).

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní

Pravidla uspořádání území:

Nestanoveno.

    - Výroba a skladování – drobná výroba (VD)

Hlavní využití:

Výroba a skladování podstatně neobtěžující své okolí, řemeslné dílny a opravny.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	podnikatelská činnost (služby)

•	stavby pro obchod

•	prodejny s venkovním prodejem (např. stavebniny, zahradnictví apod.)

•	sběrné dvory

•	vodní plochy (požární nádrže)

•	byty pro majitele, zaměstnance nebo správce výrobních, skladovacích a obchodních areálů umístěných v ploše

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha: 50 %

Min. plocha zeleně: nestanoveno

    - Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Hlavní využití:

Zemědělská neživočišná výroba.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	zemědělské služby a opravny

•	řemeslné dílny a opravny

•	podnikatelská činnost (služby)

•	sběrné dvory

•	zahradnictví

•	vodní plochy (požární nádrže)

Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby

•	živočišná výroba – zřizování a rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změny druhu chovaných zvířat, změny technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby pouze za předpokladu, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do staveb a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport, rekreaci).

Pouze jako funkce doplňková a za předpokladu, že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

•	stavby pro ubytování a stravování pro vlastní pracovníky (zaměstnance nebo sezónní pracovníky)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné

Pravidla uspořádání území:

Nestanoveno.

    - Sídelní zeleň – zahrady (ZZ)

Hlavní využití:

Zahrady v zastavěném území a v zastavitelných plochách, které nejsou určeny pro umístění hlavní stavby pro bydlení nebo rekreaci.

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu (hospodářský objekt bez pobytových místností): 25 m2.

Budovy nebudou umísťovány v ochranném pásmu lesa a chráněném ložiskovém území.

    - Vodní a vodohospodářské plochy (W)

Hlavní využití:

Plochy pro vodní plochy a toky, mokřady.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	zemědělská produkce – chov ryb

•	vodohospodářské stavby, stavby k jímání vody, přemostění toků

•	stavby revitalizací toků a nádrží

•	rekreační využití vodních ploch

•	příbřežní zeleň

•	zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Nestanoveno.

    - Zemědělské plochy (NZ)

Hlavní využití:

Zemědělský půdní fond.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

•	stavby, které jsou součástí ZPF – rybníky s chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby – účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení a závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zaplavením, protierozní opatření

•	stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.) a související dopravní a technická infrastruktura

•	vodní plochy a toky

•	výsadba porostů lesního typu, zalesnění

•	včelíny, včelnice a včelníky

•	zvláštní režim hospodaření (plochy pro biokoridory – bude provedeno zatravnění nebo výsadba dřevin, změna na TTP nebo ostatní plochy)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: v plochách NZ: 25 m2

    - Lesní plochy (NL)

Hlavní využití:

Pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby, které jsou součástí PUPFL a slouží lesnímu hospodářství – např. zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pastviny a políčka pro zvěř

•	lesní školky, stavby a zařízení sloužící k ochraně lesních porostů a protierozní ochraně

•	zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES)

•	stavby a zařízení pro lesní hospodářství

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stav. objektu: 25 m2

    - Přírodní plochy (NP)

Hlavní využití:

Území přírodního prostředí, určené pro biocentra, zahrnující:

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

•	přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň

•	vodní plochy a toky přírodního charakteru, mokřady

•	lesy, výsadba porostů lesního typu

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	ze staveb uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona pouze:

-	stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu – komunikace účelové, pěší a cyklistické

-	stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu – vedení inž. sítí,

-	stavby pro ochranu před účinky povodňových vod (suché poldry, protipovodňová opatření)

-	stavby pro zvyšování akumulace a retence vody v území (rybníky, tůně, mokřady)

•	včelíny, včelnice a včelníky

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

•	je zakázáno provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň ekologické stability nebo znesnadnily realizaci ÚSES

Pravidla uspořádání území:

Umísťování budov nebo oplocení je vyloučeno.

    - Smíšené plochy nezastavěného území (NS)

Hlavní využití:

Nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití, zahrnující:

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

•	přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň

•	vodní plochy a toky přírodního charakteru, mokřady

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	plochy zemědělského půdního fondu

•	stavby, které jsou součástí ZPF – rybníky s chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby – účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení a závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zaplavením, protierozní opatření

•	stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.) a související dopravní a technická infrastruktura

•	lesy, výsadba porostů lesního typu, zalesnění

•	stavby a zařízení pro lesní hospodářství

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

•	jiné než hlavní a přípustné

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stav. objektu: 25 m2

    - Těžba nerostů (NT)

Hlavní využití:

Těžba nerostných surovin, jejich skladování a doprava a související technologické objekty a zařízení.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

• rekultivace po těžbě

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

• jiné využití než hlavní a přípustné

Pravidla pro uspořádání území:

Po ukončení těžby bude plocha rekultivována dle schváleného plánu rekultivace.

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu, který neslouží těžbě a souvisejícím činnostem: 25 m2.

- Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace jsou zobrazeny ve výkrese A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

  - Veřejně prospěšné stavby

Dopravní infrastruktura

| č. VPS | označení | využití |
| --- | --- | --- |
| S1 | PV 1 | výstavba místní komunikace |
| S2 | PV 2 | výstavba místní komunikace |
| S3 | DS 1 | silnice |

  - Veřejně prospěšná opatření

Plochy územního systému ekologické stability

Lokální prvky ÚSES:

| č. VPO | označení | využití |
| --- | --- | --- |
| O1 | LBC 251 Kozárovický potok (Selská tůň) | založení prvku ÚSES – lokální biocentrum |
|  | LBC 254 V oblouku | založení prvku ÚSES – lokální biocentrum |
|  | LBC 255 Borek – Na pískách | založení prvku ÚSES – lokální biocentrum |
|  | LBK 146 Veltruský luh – Kozárovický potok | založení prvku ÚSES – lokální biokoridor |
|  | LBK 148 K Bukolu | založení prvku ÚSES – lokální biokoridor |
|  | LBK 149 Na pískách | založení prvku ÚSES – lokální biokoridor |

- Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona)

Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

| č. VPS | označení | využití | p.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| S4 | OV 2 | přístavba základní a mateřské školy | 105/14, 105/19 část |

Veřejná prostranství

| č. VPO | označení | využití | p.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 | PZ 1 | veřejné prostranství – zeleň | části 99/37, 99/36, 99/35, 99/34, 99/33, 99/32, 99/31, 99/30, 99/29, 99/28, 99/26, 99/25, 99/23 |
| O3 | PZ 2 | veřejné prostranství – zeleň | 14/1, 14/2 |
| O4 | PZ 3 | veřejné prostranství – zeleň | 208/89 část |

Předkupní právo se vymezuje ve prospěch Obce Hostín u Vojkovic.

- Stanovení kompenzačních opatření

(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona)

Kompenzační opatření ve smyslu § 50, odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena.

- Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie

(a dále stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti)

Povinnost zpracování územních studií se vymezuje u lokalit BV 2; BV 3 + PV 1; BV 4 + ZZ 2 + související část PV 2. Územní studie vymezí minimálně:

• parcelaci ploch,

• umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury,

• veřejných prostranství nad rámec ploch pro dopravu, včetně vymezení ploch pro zeleň, v rozsahu min. 5 % z příslušné plochy BV,

• prověří výškové uspořádání v plochách ve vztahu k pohledům na obec – vliv na krajinný ráz.

Lhůta pro zápis územních studií do registru: 5 let od nabytí účinnosti ÚP.

Dotčená území jsou zobrazena ve výkrese č. A1. Výkres základního členění.

- Rozsah dokumentace

(tj. údaj o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části)

Textová část:

První svazek – Textová část územního plánu					26 stran

Druhý svazek – Textová část Odůvodnění územního plánu			69 stran

Grafická část územního plánu Hostín u Vojkovic obsahuje 6 výkresů.

Grafická část odůvodnění územního plánu Hostín u Vojkovic obsahuje 3 výkresy.

Seznamy výkresů jsou uvedeny v oddílech II. a IV.

II. Grafická část územního plánu

Grafická část ÚP Hostín u Vojkovic obsahuje následující výkresy v měřítcích:

A1. Výkres základního členění							1 : 5 000

A2. Hlavní výkres									1 : 5 000

A3a. Dopravní infrastruktura								1 : 5 000

A3b. Technická infrastruktura – vodní hospodářství					1 : 5 000

A3c. Technická infrastruktura – energetika a elektronické komunikace		1 : 5 000

A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací				1 : 5 000