| VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Daniel Sedláček | VYPRACOVAL Ing. Daniel Sedláček, Bc. Michaela Hanzlová | KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan | AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 |  |  |
| KRAJ: Středočeský |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: Kralupy nad Vltavou |  | FORMÁT |  | A4 |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Minice u Kralup nad Vltavou (672751) |  |  |  | DATUM |  | květen 2022 |
| INVESTOR: David Rohan a Ing. Martina Rejchrtová |  |  |  | STUPEŇ |  | STUDIE |
| „Studie odtokových poměrů – Horákův mlýn, Kralupy nad Vltavou “ |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 20220005 |
|  |  |  |  | SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  |  |
|  |  |  |  | INTERVAL VRSTEVNIC |  |  |
| Textová zpráva |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO KOPIE |
|  |  |  |  | Č. VÝKRESU |  |  |

# Identifikační údaje

## Objednatel

Residence Horakův Mlýn s.r.o.

Sídlo:								Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha

Zastoupené:						Ing. Martina Rejchrtová a David Rohan

IČO:								06316778

DIČ:								CZ 063 16 778

Kontaktní osoba: 				David Rohan

tel.: 		722735888

e-mail:	rohan.d@seznam.cz

## Zpracovatel

ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo:								Na Brně 372/2a

IČO:								259 67 754

DIČ:								CZ 260 03 236

kontaktní osoba:				Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon:							495 402 560

e-mail:							info@sindlar.cz

www:								http://www.sindlar.cz

## Řešitelský tým

Ing. Miloslav Šindlar	autorizovaný inženýr; číslo autorizace 0700929, obor IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Ing. Jiří Kaplan 	vedoucí oddělení projektové přípravy staveb

Ing. Daniel Sedláček	vedoucí zakázky, výkresová část, textová část, výpočty

Ing. Kateřina Králová	hydrologický model řešeného území

Bc. Michaela Hanzlová	textová část, GIS

Bc. Jakub Forbelský, Bc. Vojtěch Ježek	schémata, výkresová část

Obsah

Identifikační údaje	2

Objednatel	2

Zpracovatel	2

Řešitelský tým	2

A.1	ÚVOD A CÍLE	5

A.1.1	Pracovní podklady	5

A.1.2	Mapové podklady	5

A.1.3	Digitální data	6

A.1.4	Použitý sw	6

A.2	TERENNÍ PRŮZKUM	7

A.2.1	Pozemky investora a přilehlé okolí	7

A.2.2	Širší zájmové okolí záměru	12

A.3	Současný stav území	16

A.4	Metodika Zpracování	19

A.5	POSOUZENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ	20

A.5.1	sRÁŽKOODTOKOVÝ MODEL POVODÍ ODVODNĚNÉHO DO ZÁJMOVÉ území	20

A.5.1.1	Výpočet odtokových poměrů DesQ-MAX Q:	20

A.5.1.2	Výpočet odtokových poměrů Kralupy nad Vltavou:	22

A.5.2	Srážkoodtokový vztah na pozemcích investora a přilehlých plochách	23

A.6	Závěry, Návrhy a doporučení	24

A.7	PŘÍLOHY	28

A.7.1	Záznam a prezenční listina z jednání na lokalitě z března 2022	28

A.7.2	Psaný podélný profil Zákolanského potoka	32

Seznam tabulek 	strana

Tabulka 1	23

Tabulka 2	23

Tabulka 3	23

Tabulka 4	23

Tabulka 5	24

Tabulka 6	24

Tabulka 7	32

Seznam obrázků	strana

Obrázek 1 Pohled na chátrající objekt Horákova mlýna od severu	8

Obrázek 2 Celkový pohled na objekt Horákova mlýna a zájmovou lokalitu	8

Obrázek 3 Pohled na druhou stranu zájmové lokality směrem k náspu železniční trati (za stromovou linií)	9

Obrázek 4 Šachta na pozemcích zájmové lokality neznámého účelu. V šachtě je jasně patrná vysoká úroveň hladiny podzemní vody, která je velmi blízko pod úrovní stávajícího terénu.	9

Obrázek 5 Pohled na Horákův mlýn z prostoru zasypaného a nefunkčního mlýnského náhonu	10

Obrázek 6 Propustek pod železniční tratí v ř. km 3,350 Zákolanského potoka	10

Obrázek 7 Pohled na rozdělovací objekt bývalého mlýnského náhonu. Směrem vlevo (za stromem u kamenů) vede reliktní koryto odvádějící vodu z prostoru bývalého mlýnského náhnonu	11

Obrázek 8 V pozadí vlevo je vidět Horákův mlýn.	11

Obrázek 9 Severní část pozemků investora – prostor přirozeně vhodný pro realizaci retenční nádrže	12

Obrázek 10 Mostek pod železniční tratí v ř. km 3,160 Zákolanského potoka	12

Obrázek 11 Místo křižovatky ulic Pražská a Pod Hradištěm – nekapacitní propustek	13

Obrázek 12 Zanesený nekapacitní propustek u křižovatky ulic Pražská a Pod Hradištěm	13

Obrázek 13 Pohled na domy v ulici Anglická a svažité pole nad nimi	14

Obrázek 14 Cesta z lesa do ulic Pod Hradištěm – jedna z preferenčních cest odtoku srážkových vod	14

Obrázek 15 Svod vody do příkopu vedoucího podél železniční trati (bývalý mlýnský náhon)	15

Obrázek 16 Prostor natékání srážkových vod do do příkopu vedoucího podél železniční trati (bývalý mlýnský náhon) – v podstatě místo uzávěrového profilu malého povodí v údolí podél ulice Pražská a ven z města.	15

Obrázek 17 Pohled na uzávěrový profil odtoku srážkových vod z druhé strany. Příkop je situován u linie stromů.	16

Obrázek 18 Pohled na příkop podél železniční trati, který v minulosti sloužil jako mlýnský náhon. Dnes je příkop neudržovaný a zanesený. Přibližně v těchto místech se sklon příkopu láme – voda odsud jde jednak k propustku u Horákova mlýna a pak také na druhou stranu k dalším propustkům u červené turistické cesty vedoucí do Otvovic	16

Obrázek 19 Schéma odtokových a dalších vztahů v lokalitě Horákova mlýna v současnosti	18

Obrázek 20 Odtokové linie pro celé území	19

Obrázek 21 Schéma vztahů v zájjmovém území	20

Obrázek 22 Vyznačená plocha povodí odvodněného do zájmového území mlýna přes příkop bývalého mlýnského náhonu	22

Obrázek 23 Schéma navrhovaných opatření v území Horákova mlýna	28

Obrázek 24	34

Obrázek 25	34

Obrázek 26	35

# ÚVOD A CÍLE

Studie odtokových poměrů – Horákův Mlýn, Kralupy nad Vltavou vychází z požadavku územního plánu, aby takový dokument byl zpracován v případě realizace záměrů v dané lokalitě. Studie odtokových poměrů tedy navazuje na Územní studii – ÚS 29 lokalita „Minice – Horákův Mlýn“, která v zájmovém území navrhuje obnovu stávajícího objektu mlýna, jeho rozšíření o další křídlo a výstavbu nové budovy obdobných parametrů východně od mlýna spolu s parkovištěm na pozemku investora. Studie odtokových poměrů pro lokalitu byla objednána společností Residence Horákův mlýn s.r.o., jejímiž jednateli jsou paní Ing. Martina Rejchrtová a pan David Rohan. Cílem této práce je popis současného stavu lokality,  posouzení stávajících odtokových poměrů, posouzení změny odtokových poměrů v případně realizace záměru, formulace doporučení na návrhy opatření v lokalitě, zhodnocení ohrožení lokality povodněmi.

Studie pracuje s podklady a průzkumy získanými od objednatele. Dále analyzuje mapové podklady, digitální model terénu DMR 5G, vyhlášené záplavové území Zákolanského potoka, podklady odtokových linií v zájmovém území a další podklady. Na dané lokalitě proběhl terenní průzkum a jednání s MěÚ Kralupy nad Vltavou.

## Pracovní podklady

Zadání investora

Územní studie – ÚS 29 lokalita „Minice – Horákův Mlýn“, N-G.BUILDERS s.r.o., červen 2020

Geodetické zaměření, březen 2019 a březen 2022

Informace od projektanta a objednatele

Informace od pracovnice MěÚ Kralupy nad Vltavou – místní poměry

Předběžný inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum pro výstavbu bd na p.č. 482/1 A 41, březen 2021

K.Ú. MINICE U KRALUP NAD VLTAVOUPlatný psaný podélný profil zájmové části území Zákolanského potoka, Povodí Vltavy s.p., obdržněno v březnu 2022

Zpracování odtokových linií v GIS nad digitálním modelem terénu

Terénní průzkum zhotovitele studie odtokových poměrů, březen 2022

## Mapové podklady

- Základní mapa 1: 10 000: wms server geoportal.ČÚZK.cz (http://geoportal.ČÚZK.cz)

Základní mapa 1: 25 000: wms server geoportal.ČÚZK.cz (http://geoportal.ČÚZK.cz)

Základní mapa 1: 50 000: wms server geoportal.ČÚZK.cz (http://geoportal.ČÚZK.cz)

Ortofotomapa: wms server geoportal.ČÚZK.cz (http://geoportal.ČÚZK.cz)

Katastrální mapa: wms server geoportal.ČÚZK.cz (http://geoportal.ČÚZK.cz)

Mapová aplikace Mapy.cz, Seznam.cz, a.s.: (https://mapy.cz)

## Digitální data

- Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), ČUZK, 2022

Katastrální mapa ČR ve formátu SHP, ČUZK.cz (https://services.cuzk.cz/shp/ku)

## Použitý sw

- Texty: Microsoft Office aplikace WORD 2019

- Tabulky: Microsoft Office aplikace EXCEL 2019

- Zpracování prostorových dat: ArcGIS 10.4.1 (ESRI), QGIS 3.4.5 (Open source Geospatial Foundation)

- Výkresy: Autodesk AutoCAD LT 2020 a 2022

- Práce s DMT: Atlas DMT

- Práce s PDF: PDF-XChange Editor

# TERENNÍ PRŮZKUM

V lokalitě byl 8. března 2022 proveden terénní průzkum s cílem obhlédnutí lokality a jejího okolí. Dále bylo cílem určení důležitých a problematických míst a pochopení funkčnosti vzájmných vazeb ve vztahu k hlavnímu cíli studie odtokových poměrů.

## Pozemky investora a přilehlé okolí

Obrázek 1 Pohled na chátrající objekt Horákova mlýna od severu

Obrázek 2 Celkový pohled na objekt Horákova mlýna a zájmovou lokalitu

Obrázek 3 Pohled na druhou stranu zájmové lokality směrem k náspu železniční trati (za stromovou linií)

Obrázek 4 Šachta na pozemcích zájmové lokality neznámého účelu. V šachtě je jasně patrná vysoká úroveň hladiny podzemní vody, která je velmi blízko pod úrovní stávajícího terénu.

Obrázek 5 Pohled na Horákův mlýn z prostoru zasypaného a nefunkčního mlýnského náhonu

Obrázek 6 Propustek pod železniční tratí v ř. km 3,350 Zákolanského potoka

Obrázek 7 Pohled na rozdělovací objekt bývalého mlýnského náhonu. Směrem vlevo (za stromem u kamenů) vede reliktní koryto odvádějící vodu z prostoru bývalého mlýnského náhnonu

Obrázek 8 V pozadí vlevo je vidět Horákův mlýn.

Obrázek 9 Severní část pozemků investora – prostor přirozeně vhodný pro realizaci retenční nádrže

Obrázek 10 Mostek pod železniční tratí v ř. km 3,160 Zákolanského potoka

## Širší zájmové okolí záměru

Obrázek 11 Místo křižovatky ulic Pražská a Pod Hradištěm – nekapacitní propustek

Obrázek 12 Zanesený nekapacitní propustek u křižovatky ulic Pražská a Pod Hradištěm

Obrázek 13 Pohled na domy v ulici Anglická a svažité pole nad nimi

Obrázek 14 Cesta z lesa do ulic Pod Hradištěm – jedna z preferenčních cest odtoku srážkových vod

Obrázek 15 Svod vody do příkopu vedoucího podél železniční trati (bývalý mlýnský náhon)

Obrázek 16 Prostor natékání srážkových vod do do příkopu vedoucího podél železniční trati (bývalý mlýnský náhon) – v podstatě místo uzávěrového profilu malého povodí v údolí podél ulice Pražská a ven z města.

Obrázek 17 Pohled na uzávěrový profil odtoku srážkových vod z druhé strany. Příkop je situován u linie stromů.

Obrázek 18 Pohled na příkop podél železniční trati, který v minulosti sloužil jako mlýnský náhon. Dnes je příkop neudržovaný a zanesený. Přibližně v těchto místech se sklon příkopu láme – voda odsud jde jednak k propustku u Horákova mlýna a pak také na druhou stranu k dalším propustkům u červené turistické cesty vedoucí do Otvovic

# Současný stav území

Obrázek 19 Schéma odtokových a dalších vztahů v lokalitě Horákova mlýna v současnosti

Obrázek 20 Odtokové linie pro celé území

Obrázek 21 Schéma vztahů v zájjmovém území

# Metodika Zpracování

# POSOUZENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

## sRÁŽKOODTOKOVÝ MODEL POVODÍ ODVODNĚNÉHO DO ZÁJMOVÉ území

### Výpočet odtokových poměrů DesQ-MAX Q:

Pro výpočet odtokových poměrů v řešeném území byl využit hydrologický model DesQ-MAX Q, jehož teoretické odvození uvádí publikace (Hrádek, F. a Kuřík, P., 2000). Model byl odvozen na hydrologicko-hydraulických závislostech procesu svahového odtoku a metodiky řešení maximálního odtoku v údolnici. Model je využitelný pro výpočet maximálního průtoku z povodí, které lze schematizovat buď jako jednu odtokovou plochu (svah) nebo modelovým povodím schematizovaným dvěma svahy ve tvaru „otevřené knihy“, přičemž se neuvažuje rozvinutá hydrografická síť v povodí.

Samotný výpočet byl proveden modelem implementovaném v programu DesQ – MAX Q 6.0.4.

- Vstupní parametry modelu

Model DesQ – MAX Q byl počítán s následujícími vstupními parametry výpočtu:

Typ povodí: jeden svah / dva svahy (voleno dle charakteru povodí)

Nastavená varianta výpočtového algoritmu: varianta I – výpočet maximálního N-letého průtoku vyvolaného deštěm kritické doby trvání (kritická doba trvání deště a příslušná náhradní intenzita je odvozena samotným programem)

Povodí:

Lu	délka údolnice (km)

Iu	sklon údolnice (%)

H1dN	1-denní maximální srážkový úhrn pro N-let (mm): Pro získání dat byla využita interní databáze srážkových úhrnů z meteorologických stanic (Šámaj F. a kol., 1985)

Svah / Dva svahy:

Fs	plocha svahu (km2)

Is	průměrný sklon svahu (%)

γ	drsnost (s): pro výpočet byla využita interní databáze drsností.

CNtyp	typ CN křivky

CN	číslo odtokové křivky

- Výstupní data

Z podrobných výsledných dat modelu DesQ – MAX Q byly využity následující veličiny

Qmax	maximální průtok

Wpvt	objem povodňové vlny z povodí

Wpvt,1d	objem povodňové vln vyvolaný srážkovým úhrnem H1Dn

Obrázek 22 Vyznačená plocha povodí odvodněného do zájmového území mlýna přes příkop bývalého mlýnského náhonu

### Výpočet odtokových poměrů Kralupy nad Vltavou:

VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU

VÝSTUPNÍ DATA

## Srážkoodtokový vztah na pozemcích investora a přilehlých plochách

Tabulka 1

Tabulka 2

Tabulka 3

Tabulka 4

Tabulka 5

Tabulka 6

# Závěry, Návrhy a doporučení

Pro lokalitu Horákův mlýn a jeho širší okolí bylo provedeno zhodnocení odkovových poměrů.

Odtokové poměry v místě budoucího záměru :

- K Horákovu mlýnu vedený mlýnský náhon již není funkční. V krajině jdou nalézt stopy jeho vedení. Nyní slouží náhon jako příkop svádějící vodu od železničního svršku trati. Před pozemky investora jsou zbytky rozdělovacího objektu. Náhon vedoucí k mlýnu je od tohoto objektu zcela zasypaný a nefunkční. Od rozdělovacího objektu vede reliktní koryt svádějící vodu do propustku pod železniční tratí.

- Do zájmové lokality přitéká při dešti, který v povodí nad pozemky investora stoletou povoděň, průtok 0,83 m3/s. Tento průtok svádí příkop tvořený bývalým mlýnským náhonem.

  - Tento průtok je možné odvést reliktním korytem odbočujícím z bývalého mlýnského náhonu do propustku pod železnicí ve vzdálenosti cca 70 m od zchátralého rozdělovacího objektu. Je zapotřebí geodetické zaměřit stávající stav tohoto reliktního koryta. Při splnění kapacitních parametrů může toto koryto odvádět takřka veškeré srážkové vody z povodí nad zájmovou lokalitou bez vlivu na pozemky investora. Toto koryto musí být pravidelně udržováno, aby se nezanášelo a příliš nezarůstalo vegetací.

- Lokalita pozemků Horákova mlýna bude při povodňových stavech na Zákolanském potoku zaplavena zpětným vzdutím. Zaplavené způsobí voda protékající z nivy Zákolanského potoka skrze propustky v železniční trati. Lineární interpolací z aktuálně platného psaného podélného profilu vyhlášeného záplavového území Zákolanského potoka získaného od státního podniku Povodí Vltavy byly určeny tyto výšky hladin pro povodňové průtoky.

  - Propustek v ř. km 3,160 (propustek severně od pozemků investora, níže po proudu)

    - Q5 – výška hladiny 186,32 m n. m.

    - Q20 – výška  hladiny 186,90 m n. m.

    - Q100 – výška  hladiny 187,31 m n. m.

  - Propustek v ř. km 3,350 (propustek na úrovní jižného konce pozemků investora)

    - Q5 – výška hladiny 187,26 m n. m.

    - Q20 – výška  hladiny 187,56 m n. m.

    - Q100 – výška  hladiny 187,76 m n. m.

  - Průměrná výšková úroveň pozemků investora je kolem 186,55 m n. m.

- Předpokládá se, že výšková úroveň zemního valu reliktního koryta svádějícího vodu příkopu tvořeného bývalým mlýnským náhonem  by mohla mít výškovou úroveň zabraňující vniknutí vzduté vody propustkem pod železnicí v ř. km 3,350 a tím ochránit pozemky investora. V této části lokality nebyl k dispozici dostatečně přesný podklad výškového zaměření.

- V lokalitě není možné kvůli vysoké hladině podzemní vody vsakovat srážkové vody.

- Realizací záměru dojde k navýšení vody odtékající z ploch lokality o cca 51 % (např. u kritického deště s dobou trvání odel celkově objem 70,5 m3, po realizaci záměru z území odteče 106,2 m3; rozdíl činí 35,7 m3, což je onen procentuální rozdíl vůči původnímu stavu). Toto navýšení je navrženo kompenzovat realizací malé retenční nádrže s objemem minimálně 138 m3  pozemku investora.

Odtokové poměry v širší lokalitě, které nemůže ovlivnit investor záměru Horákův mlýn:

- Jižní část místní části Minice je ve svažitém sevřeném místě, kde se koncentruje odtok srážkových vod z přilehlých polí a lesů.

- Odtok srážkových vod není řešen koncepčně.

- Nejsou realizována opatření zpomalující odtok z území a opatření, která by odklonila srážkové vody mimo zastavěné oblasti.

- Zhoršené řešení odtokvých poměrů v célé lokalitě se přenáší i na pozemky níže, kam stéká větší množství srážkových vod.

- V ulici Pražská je nekapacitní propistek, který je také zanesení splaveninami – hrozí zaplavení ulice

- Doporučuje se:

  - Pro transformaci odtoku lze doporučit realizaci retenční nádrže v sníženině na jižní straně kopce Na Viničkách, která by zpomalovala přítok k obydlené čtvrti Minic.

  - Realizovat opatření svodu dešťových vod pro domy v ulici Anglická.

  - Komplexně řešit srážkové vody stékající z polí a lesů ze stráně Pod hájkem tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému přítoku vody k domům v ulicích Pod Hradištěm.

  - Provést studii odtokových poměrů pro celou širší lokalitu, která by přesněji definovala všechna problematická místa a navrhla možná opatření.

Pro záměr Horákova mlýna jsou možná opatření:

- Provést zaměření reliktního koryta svádějícího vodu do železničního propustku v ř. km 3,350 pro ověření jeho kapacity a výškové úrovně valu pro zvážení potenciální ochrany před povodněmi ze Zákolanského potoka.

- Navrhnout ochranu proti povodním rozšířeného objektu mlýna s druhou budovou. Doporučená úroveň ochrany je  úroveň Q100 + 30 cm bezpečnostní rezervy (převýšení). Výška PPO bude tedy cca 1,0 + 0,3 m nad současnou úrovní terénu. Výšková úroveň předpokládá zatopení pouze propustkem v ř. km 3,160; zaplavení ze směru propustku v ř. km 3,350 se předpokládá nenastane díky dostatečně vysokému zemnímu valu reliktního mlýnského koryta – nutno ověřit.

  - Předpokládají se dvě možnosti protipovodňového opatření (PPO)

    - 1) Navýšení přijezdové komunikace, která bude tvořit zemní hráz

      - Nebude vznikat další objekt, nebude nutné užívat hradidla k hrazení vstupů a vjezdů.

      - Varianta více redukuje přirozenou retenci lokality než linie stěny

    - 2) Linie stěny kolem v blízkosti domů

      - Bude nutné v případě příchodu povodně hradit vstupy hradidly.

      - Menší redukce objemu přirozené retence lolakity než zvýšená příjezdová komunikace.

    - 3) Kombinované řešení – zvýšení komunikace na úroveň  Q20 spolu s parkovacími stáními a podél komunikace realizovat nízkou zídku na úroveň Q100 + 30 cm

    - 4) Upravit konstrukci budov, aby se nezaplavily. Konstrukčně složité, nutné konstruovat na odolání vztlaku, úprava vzhledu oproti stávajícímu návrhu.

    - Současně s tím je možné zvýšit úroveň parkoviště na úroveň:

      - Q20

        - výše přibližně o 60 cm než stávající terén

      - Q5-Q10

        - výše cca o 15-30 cm než stávající terén

      - Zvýšením výškové úrovně parkovacích stání nedojde k zaplavení vozidel při nečekaně rychlém nástupu povodně. Při vyšších vodních stavech by museli majitelé s vozy opustit oblast.

- Z důvodu optimalizace redukce snížení přirozeného retenčního objemu doporučujeme v lokalitě realizovat linii protopovodňové ochrany pro domy a nenavyšovat parkovací stání výše než po úroveň Q5 až Q10  nad stávající terén (výšková úroveň předpokládá zatopení pouze propustkem v ř. km 3,160; zaplavení ze směru propustku v ř. km 3,350 se předpokládá nenastane díky dostatečně vysokému zemnímu valu reliktního mlýnského koryta – nutno ověřit).

- Na pozemcích investora postavit retenční nádrž s retenčním objemem minimálně 138 m3 kompenzující navýšení zpevněných ploch v lokalitě.

Obrázek 23 Schéma navrhovaných opatření v území Horákova mlýna

# PŘÍLOHY

## Záznam a prezenční listina z jednání na lokalitě z března 2022

## Psaný podélný profil Zákolanského potoka

Tabulka 7

Obrázek 24

Obrázek 25

Obrázek 26